Anschlussanleitung v3

ESP32 • 2x PCA9685 • 4x TB6612FNG • 7x LEGO PF Motor

12-Bit PWM fuer Richtung und Geschwindigkeit – alles ueber einen I2C-Bus

| #1 | PCA9685 Adresse 0x40 CH 0–13 → AIN1/2 + BIN1/2 Richtungssteuerung aller 7 Motoren |  | PCA9685 Adresse 0x41 CH 0–7 → PWMA + PWMB 12-Bit Geschwindigkeit aller 7 Motoren |
| --- | --- | --- | --- |

Info: Beide PCA9685 teilen denselben I2C-Bus (SDA/SCL). Die Adresse von Chip #2 wird durch Bruecken des A0-Pads auf HIGH von 0x40 auf 0x41 geaendert.

| 1 | Buck Converter auf 3,3V einstellen Vor allem anderen – nur Buck Converter + Netzteil |
| --- | --- |

- Buck Converter allein an 9V Netzteil anschliessen.

- Multimeter auf DC Volt, Messspitzen an OUT+ und OUT-.

- Poti langsam drehen bis exakt 3,30V angezeigt werden.

- Netzteil wieder trennen.

⚠ Achtung: Poti sehr langsam drehen – eine Viertelumdrehung kann bereits 1V Unterschied machen.

| 2 | PCA9685 #2 auf Adresse 0x41 konfigurieren A0-Pad auf HIGH bruecken – einmalig, vor dem Einbau |
| --- | --- |

Der zweite PCA9685 hat ab Werk dieselbe Adresse (0x40) wie der erste. Damit der ESP32 beide unabhaengig ansprechen kann, muss die Adresse geaendert werden.

- PCA9685 #2 (noch nicht verbaut) in die Hand nehmen.

- Auf der Unterseite das Loetpad A0 suchen (beschriftet als A0, nahe der Adress-Pads-Reihe).

- A0-Pad mit einem Loettropfen bruecken (kurzschliessen) – damit wird A0=HIGH gesetzt.

- Neue Adresse: 0x40 + 1 = 0x41.

Tipp: Mit dem Multimeter pruefen: zwischen A0-Pin und VCC sollte ~0 Ohm Widerstand messbar sein nach dem Loeten. Im Code: pca1 = PCA9685(i2c, address=0x40) und pca2 = PCA9685(i2c, address=0x41).

| 3 | Gemeinsame Masse (GND-Bus) aufbauen |
| --- | --- |

Info: Alle GND-Leitungen auf eine gemeinsame Schiene auf dem Breadboard. Gilt fuer beide PCA9685.

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Netzteil GND | GND-Bus | Eingangs- und Motorstrom-Masse |
| Buck Conv. OUT− | GND-Bus | 3,3V Logik-Masse |
| GND-Bus | ESP32 GND | Controller |
| GND-Bus | PCA9685 #1 GND | Chip 1 (Richtung, 0x40) |
| GND-Bus | PCA9685 #2 GND | Chip 2 (Geschwindigkeit, 0x41) |
| GND-Bus | TB6612 #1 GND | Treiber 1 |
| GND-Bus | TB6612 #2 GND | Treiber 2 |
| GND-Bus | TB6612 #3 GND | Treiber 3 |
| GND-Bus | TB6612 #4 GND | Treiber 4 |

| 4 | 9V Motorstrom: Netzteil → VM-Pins der Treiber |
| --- | --- |

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Netzteil +9V | Buck Conv. IN+ | Eingang fuer 3,3V-Erzeugung |
| Netzteil +9V | TB6612 #1 VM | Motorstrom Treiber 1 |
| Netzteil +9V | TB6612 #2 VM | Motorstrom Treiber 2 |
| Netzteil +9V | TB6612 #3 VM | Motorstrom Treiber 3 |
| Netzteil +9V | TB6612 #4 VM | Motorstrom Treiber 4 |

⚠ Achtung: VM (9V Motorstrom) und VCC (3,3V Logik) sind verschiedene Pins! Verwechslung zerstoert den Treiber sofort.

| 5 | 3,3V Logikversorgung: Buck Converter → alle Logikpins Beide PCA9685 + ESP32 + VCC und STBY aller Treiber |
| --- | --- |

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Buck Conv. OUT+ | ESP32 3V3 | ESP32 Versorgung |
| Buck Conv. OUT+ | PCA9685 #1 VCC | Chip 1 Versorgung |
| Buck Conv. OUT+ | PCA9685 #2 VCC | Chip 2 Versorgung |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #1 VCC | Logik Treiber 1 |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #2 VCC | Logik Treiber 2 |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #3 VCC | Logik Treiber 3 |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #4 VCC | Logik Treiber 4 |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #1 STBY | Treiber 1 freischalten |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #2 STBY | Treiber 2 freischalten |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #3 STBY | Treiber 3 freischalten |
| Buck Conv. OUT+ | TB6612 #4 STBY | Treiber 4 freischalten |

Tipp: STBY optional an einen ESP32-GPIO fuer Software-Notaus aller Motoren gleichzeitig.

| 6 | I2C-Bus: ESP32 → beide PCA9685 Ein Bus, zwei Chips – nur SDA und SCL benoetigt |
| --- | --- |

Info: Beide PCA9685 werden parallel an denselben I2C-Bus gehaengt. Der ESP32 unterscheidet sie ausschliesslich ueber die Adresse (0x40 vs. 0x41).

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| ESP32 GPIO 21 (SDA) | PCA9685 #1 SDA | Chip 1 Datenleitung |
| ESP32 GPIO 21 (SDA) | PCA9685 #2 SDA | Chip 2 Datenleitung (parallel!) |
| ESP32 GPIO 22 (SCL) | PCA9685 #1 SCL | Chip 1 Taktleitung |
| ESP32 GPIO 22 (SCL) | PCA9685 #2 SCL | Chip 2 Taktleitung (parallel!) |

Tipp: Auf dem Breadboard: SDA-Schiene und SCL-Schiene aufbauen. Beide PCA9685 und der ESP32 werden jeweils auf diese Schienen gesteckt.

| 7 | PCA9685 #1 (0x40) → TB6612FNG: Richtungssignale CH 0–13 fuer AIN1/2 und BIN1/2 aller 4 Treiber |
| --- | --- |

Treiber 1 – Motor 1 & 2

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| PCA9685 #1 CH 0 | TB6612 #1 AIN1 | Richtung Motor 1 |
| PCA9685 #1 CH 1 | TB6612 #1 AIN2 | Richtung Motor 1 |
| PCA9685 #1 CH 2 | TB6612 #1 BIN1 | Richtung Motor 2 |
| PCA9685 #1 CH 3 | TB6612 #1 BIN2 | Richtung Motor 2 |

Treiber 2 – Motor 3 & 4

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| PCA9685 #1 CH 4 | TB6612 #2 AIN1 | Richtung Motor 3 |
| PCA9685 #1 CH 5 | TB6612 #2 AIN2 | Richtung Motor 3 |
| PCA9685 #1 CH 6 | TB6612 #2 BIN1 | Richtung Motor 4 |
| PCA9685 #1 CH 7 | TB6612 #2 BIN2 | Richtung Motor 4 |

Treiber 3 – Motor 5 & 6

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| PCA9685 #1 CH 8 | TB6612 #3 AIN1 | Richtung Motor 5 |
| PCA9685 #1 CH 9 | TB6612 #3 AIN2 | Richtung Motor 5 |
| PCA9685 #1 CH 10 | TB6612 #3 BIN1 | Richtung Motor 6 |
| PCA9685 #1 CH 11 | TB6612 #3 BIN2 | Richtung Motor 6 |

Treiber 4 – Motor 7

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| PCA9685 #1 CH 12 | TB6612 #4 AIN1 | Richtung Motor 7 |
| PCA9685 #1 CH 13 | TB6612 #4 AIN2 | Richtung Motor 7 |
| PCA9685 #1 CH 14/15 | — frei — | Reserve |

Info: AIN1=4095 + AIN2=0 = vorwaerts. AIN1=0 + AIN2=4095 = rueckwaerts. AIN1=0 + AIN2=0 = Motor aus (trudelt nach). AIN1=4095 + AIN2=4095 = aktive Bremse (Motor stoppt sofort).

| 8 | PCA9685 #2 (0x41) → TB6612FNG: Geschwindigkeit CH 0–6 fuer PWMA und PWMB aller 4 Treiber – 12-Bit, 0–4095 |
| --- | --- |

| Motor | PCA9685 #2 Kanal | TB6612 Pin | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor 1 | CH 0 | TB6612 #1 PWMA | Geschwindigkeit Motor 1 |
| Motor 2 | CH 1 | TB6612 #1 PWMB | Geschwindigkeit Motor 2 |
| Motor 3 | CH 2 | TB6612 #2 PWMA | Geschwindigkeit Motor 3 |
| Motor 4 | CH 3 | TB6612 #2 PWMB | Geschwindigkeit Motor 4 |
| Motor 5 | CH 4 | TB6612 #3 PWMA | Geschwindigkeit Motor 5 |
| Motor 6 | CH 5 | TB6612 #3 PWMB | Geschwindigkeit Motor 6 |
| Motor 7 | CH 6 | TB6612 #4 PWMA | Geschwindigkeit Motor 7 |
| (Reserve) | CH 7 | TB6612 #4 PWMB | Kein 8. Motor – offen lassen |
| (Reserve) | CH 8–15 | — | Frei fuer zukuenftige Erweiterungen |

Tipp: PCA9685 #2 PWM-Frequenz auf 1000 Hz einstellen: pca2.freq(1000). Duty-Cycle 0 = Motor steht, 4095 = volle Geschwindigkeit.

| 9 | LEGO 8884 Kabel aufschneiden & anschliessen 4 Adern – nur 3 davon werden benutzt |
| --- | --- |

| Von | Nach | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Ader Schwarz | GND-Bus | Gemeinsame Masse |
| Ader Rot (C1) | TB6612 AO1 oder BO1 | Motor+ |
| Ader Blau (C2) | TB6612 AO2 oder BO2 | Motor− |
| Ader Gelb (+9V) | ISOLIEREN | Nicht verwenden – sofort isolieren! |

⚠ Achtung: Die gelbe Ader fuehrt +9V vom LEGO-System. Sofort mit Schrumpfschlauch isolieren und nie anschliessen!

- Kabel ca. 5 cm vom Stecker durchtrennen.

- Alle 4 Adern ca. 5 mm abisolieren.

- Gelbe Ader sofort mit Schrumpfschlauch isolieren.

- Rote Ader (C1) an AO1 bzw. BO1 des Treibers loeten/klemmen.

- Blaue Ader (C2) an AO2 bzw. BO2 des Treibers loeten/klemmen.

- Schwarze Ader an GND-Bus.

| 10 | Pruefung & Erstinbetriebnahme |
| --- | --- |

Checkliste vor dem Einschalten

- GND aller Komponenten auf gemeinsamem Bus?

- PCA9685 #2 A0-Pad gebrueckt (0x41)?

- VM der TB6612FNG an 9V (nicht 3,3V!)?

- VCC der TB6612FNG an 3,3V?

- STBY aller Treiber an 3,3V?

- SDA beider PCA9685 an GPIO 21?

- SCL beider PCA9685 an GPIO 22?

- LEGO PF Pin 5+6 isoliert?

- Buck Converter Output auf 3,3V eingestellt?

Einschaltreihenfolge

- Netzteil einschalten – noch kein ESP32-Code.

- Multimeter: Buck Conv. Ausgang – muss 3,30V zeigen.

- Multimeter: ESP32 3V3 – muss 3,3V zeigen.

- Multimeter: VCC der TB6612FNG – muss 3,3V zeigen.

- Multimeter: VM der TB6612FNG – muss 9V zeigen.

- ESP32 per USB verbinden, I2C-Scanner flashen und beide Adressen (0x40 + 0x41) pruefen.

- Erst dann den eigentlichen Motorsteuerungs-Code flashen.

Tipp: I2C-Scanner Code (Arduino): Wire.begin(21,22); for(addr=1;addr<127;addr++){Wire.beginTransmission(addr); if(Wire.endTransmission()==0) Serial.println(addr,HEX);} – Ausgabe muss 40 und 41 zeigen.

| 11 | Beispiel-Code (MicroPython) Beide PCA9685 – saubere Trennung von Richtung und Geschwindigkeit |
| --- | --- |

from machine import SoftI2C, Pin
from pca9685 import PCA9685

      
# I2C Bus initialisieren
i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000)

      
# Chip 1: Richtung (0x40)
dir_pca = PCA9685(i2c, address=0x40)
dir_pca.freq(1000)

      
# Chip 2: Geschwindigkeit (0x41)
spd_pca = PCA9685(i2c, address=0x41)
spd_pca.freq(1000)  # 1000 Hz fuer DC-Motoren

      
# Motorsteuerung: Richtung + Geschwindigkeit getrennt
def motor(ain1_ch, ain2_ch, pwm_ch, speed, forward=True):
    # Richtung via PCA9685 #1 (0x40)
    if forward:
        dir_pca[ain1_ch] = 4095  # AIN1 = HIGH
        dir_pca[ain2_ch] = 0     # AIN2 = LOW
    else:
        dir_pca[ain1_ch] = 0     # AIN1 = LOW
        dir_pca[ain2_ch] = 4095  # AIN2 = HIGH
    # Geschwindigkeit via PCA9685 #2 (0x41), 0-4095
    spd_pca[pwm_ch] = speed

      
def motor_stop(ain1_ch, ain2_ch, pwm_ch):
    dir_pca[ain1_ch] = 0
    dir_pca[ain2_ch] = 0
    spd_pca[pwm_ch] = 0

      
# Beispiele:
# Motor 1: 70% vorwaerts  (AIN1=CH0, AIN2=CH1, PWM=CH0 auf #2)
motor(0, 1, 0, 2867, forward=True)

      
# Motor 3: 40% rueckwaerts (AIN1=CH4, AIN2=CH5, PWM=CH2 auf #2)
motor(4, 5, 2, 1638, forward=False)

      
# Motor 1 stoppen
motor_stop(0, 1, 0)

# Schnellreferenz – alle Verbindungen

| Komponente | Pin | Verbunden mit |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | GPIO 21 (SDA) | PCA9685 #1 + #2 SDA (beide parallel) |
| ESP32 | GPIO 22 (SCL) | PCA9685 #1 + #2 SCL (beide parallel) |
| ESP32 | 3V3 | Buck Conv. OUT+ |
| ESP32 | GND | GND-Bus |
| PCA9685 #1 (0x40) | VCC + GND | Buck Conv. OUT+ / GND-Bus |
| PCA9685 #1 (0x40) | CH 0–13 | AIN1/2 + BIN1/2 aller 4 Treiber |
| PCA9685 #2 (0x41) | A0-Pad | Gebrueckt auf HIGH → Adresse 0x41 |
| PCA9685 #2 (0x41) | VCC + GND | Buck Conv. OUT+ / GND-Bus |
| PCA9685 #2 (0x41) | CH 0–6 | PWMA + PWMB aller 4 Treiber |
| TB6612 #1–4 | VCC | Buck Conv. OUT+ (3,3V) |
| TB6612 #1–4 | GND | GND-Bus |
| TB6612 #1–4 | VM | Netzteil +9V |
| TB6612 #1–4 | STBY | Buck Conv. OUT+ (3,3V) |
| TB6612 #1–4 | AO1/AO2/BO1/BO2 | LEGO PF C1 (Rot) / C2 (Blau) |
| Buck Converter | IN+ / IN− | Netzteil +9V / GND |
| Buck Converter | OUT+ (3,3V) | ESP32, beide PCA9685, alle VCC+STBY |
| Buck Converter | OUT− | GND-Bus |

⚠ Achtung: Immer zuerst alle Spannungen mit dem Multimeter pruefen. VM (9V) und VCC (3,3V) der TB6612FNG niemals vertauschen.